Техническое задание на изготовление системы автозапуска двигателя

(приставка-дополнение к автосигнализации)

- Система запускает двигатель по сигналу положительной полярности, появляющимся на дополнительном программируемом канале установленной сигнализации.

- Система глушит двигатель тем же способом, что и запускает или при опускании ручника или при нажатии на педаль тормоза или при повороте замка зажигания ключом.

- Условия для разрешения пуска: педаль тормоза отпущена, ручник поднят (хотя бы на один щелчёк, что бы не примёрз), двигатель заглушен (контроль по ДПКВ).

- Одновременно с включением зажигания, включаются поворотники, через 5 секунд поворотники гаснут, включается стартер и начинается контроль оборотов коленвала, при достижении 500 об/мин (двигатель «подхватил») стартер выключается и поворотники коротко мигают. Если двигатель не запускается в течении 5 секунд – стартер выключается (поворотники и зажигание включены) и через 10 секунд повторяется попытка пуска, всего 3 попытки, если двигатель не запустился приставка даёт импульс на датчик удара для звукового оповещения Вас о неудачном пуске.

- Для дистанционного подтверждения удачного пуска выдаётся сигнал отрицательной полярности на концевик капота (на брелке (если сигнализация с обратной связью) появится пиктограмма открытого капота).

- Дополнительные функции: при запуске, через минуту включаются подогрев сидений, стёкол, зеркал (раздельно).

Дополняем, только в пределах разумного!!!

С пуском по температуре ОЖ или по таймеру – трудности: кто будет выключать сигналку?